용접기호(용접부의 기호 및 표시방법에 대하여 규정하였음)

여기의 자료는 한국산업규격(KS B 0052 - 1992)을 참조하였습니다.

1. 기본기호 - 2부재 사이의 용접부 모양을 표시

| 2. 보조 기호 용접부의 모양 | 기본기호 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 양쪽 플랜지형 |  | - |
| 한쪽 플랜지형 |  | - |
| I형 |  | 업셋 용접, 플랜지 용접, 마찰 용접 들을 포함한다. |
| V형, X형(양면V형) |  | X 형은 설명선의 기선(이하 기선이라 한다)에 대칭으로 이 기호를 기재한다. 업셋 용접, 플랜지 용접, 마찰 용접 들을 포함한다. |
| L형, K형(양면L형) |  | K형은 기선에 대칭으로 이 기호를 기재한다. 기선의 세로선은 왼쪽에 그린다. |
| J형, 양면J형 |  | 양면 J형은 기선에 대칭으로 이 기호를 기재한다. 기호의 세로선은 왼쪽에 그린다. |
| U형, H형(양면U형) |  | H형은 기선에 대칭으로 이 기호를 기재한다. |
| 플레어 V형 플레어 X형 |  | 플레어 X형은 기선에 대칭으로 이 기호를 기재한다. |
| 플레어 L형 플레어 K형 |  | 플레어 K형은 기선에 대칭으로 이 기호를 기재한다. 기호의 세로선은 왼쪽에 그린다. |
| 필렛 |  | 기호의 세로선은 왼쪽에 그린다. 병렬 접속 필렛 용접일 경우는 기선에 대칭으로 이 기호를 기재한다. 다만, 지그재그 계속 필렛용접일 경우는 오른쪽의 기호를 사용할 수 있다. |
| 플러그, 슬롯 |  | - |
| 비드 살돋움 |  | 살돋음 용접이 경우는 이 기호 2개를 나열하여 기재한다. |
| 점, 프로젝션, 심 |  | 겹치기 이음의 저항요접, 아크 용접, 전자빔 용접 등에 의한 용접부를 나타낸다. 다만, 필렛 용접은 제외한다. 심 용접일 경우는 이 기호를 2개 나열하여 기재한다. |

| 구분 |  |  | 보조기호 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 용접부의 표면 모양 |  |  |  | 기선의 밖으로 향하여 볼록하게 한다. 기선의 밖으로 향하여 오목하게 한다. |
| 용접부의 다듬질 방법 |  |  |  | 그라인더 다듬질일 경우. 기계 다듬질일 경우. 다듬질 방법을 지정하지 않을 경우. |
| 현장용접 전체둘레 용접 전체둘레 현장용접 |  |  |  |  |
| 비 파 괴 시 험 방 법 | 방사선 투과시험 | 일반 2중벽촬영 | RT RT-W |  |
|  | 초음파 탐상시험 | 일반 수직탐상 경사각 탐상 | UT UT-N UT-A |  |
|  | 자기분말 탐상시험 | 일반 형광탐상 | MT MT-F |  |
|  | 침투탐상 시험 | 일반 형광탐상 비형광탐상 | PT PT-F PT-D |  |
|  | 전체선 시험 |  | ○ |  |
|  | 부분 시험(샘플링 시험) |  | △ |  |

3. 용접부의 기호 표시방법

3.1 설명선은 용접부를 기호 표시하기 위하여 사용하는 것으로서, 기선, 화살표 및 꼬리로 구성되며, 꼬리는 필요없으면 생략해도 좋다.  → 그림1-(a),(b)

3.1.1 기선은 통상 수평선으로 하고, 기선의 한끝에 화살표를 붙인다.

3.1.2 화살표는 용접부를 지시하는 것으로서 기선에 대해 되도록 60도의 직선으로 한다. 다만, L형, K형, J형 및 양면 J형에서 그루브를 취하는 부재의 면을 , 또 플레어 L형 및 플레어 K형에서 플레어가 있는 부재의 면을 지시할 필요가 있을 경우는 화살표를 선으로 하고, 그루브를 취하는 면 또는 플레어가 있는 면에 화살표의 앞끝을 향한다.  → 그림1-(c)

3.1.3 화살표는 필요하면 기선의 한끝에서 2개 이상 붙일 수 있다. 다만, 기선의 양끝에 화살표를 붙일 수는 없다.  → 그림1-(d)

<그림1> 설명선

3.2 기본기호의 기재방법은 용접하는 쪽이 화살표쪽 또는 앞쪽일 때는 기선의 아래쪽에[그림2-(a)], 화살표의 반대쪽 또는 맞은편 쪽일 때는 기선의 위쪽에[그림2-(b)] 밀착하여 기재한다.
기선을 수평으로 할 수 없을 때는 [그림3]에 따른다.

(a) 화살표쪽 또는 앞쪽의 용접

(b) 화살표의 반대쪽 또는 맞은편쪽의 용접 <그림2> 기선에 대한 기본 기호의 상하위치 관계

<그림3> 기선의 위치와 기선의 위쪽·아래쪽의 관계

3.3 보조기호, 치수, 강도, 등의 용접 시공내용 기재방법은 기선에 대하여 기본기호와 같은 쪽에 [그림4]와 같이 한다.

3.3.1 표면모양 및 다듬질 방법의 보조기호는 용접기호 표면에 근접하여 기재한다.

3.3.2 현장 용접, 전체 둘레 용접 등의 보조기호는 기선과 화살표 선의 교점에 기재한다.

3.3.3. 비파괴 시험의 보조기호는 꼬리의 가로에 기재한다.

(a) 용접하는 쪽이 화살표쪽 또는 앞쪽일 때

(b) 용접하는 쪽이 화살표 반대쪽 또는 맞은 편쪽일 때

(c) 겹쳐이음부의 저항 용접(점용접 등)일 때 <그림4> 용접시공 내용의 기재방법

※ 용접시공 내용의 기호 예시

|  | : 기본기호 |
| --- | --- |
| S | : 용접부의 단면치수 또는 강도(그루브 깊이, 필렛의 다리길이, 플러그 구멍의 지름, 스롯 홈의 나비, 심의 나비, 점용접의 너깃지름 또는 단점의 강도 등 |
| R | : 루트 간격 |
| A | : 그루브 각도 |
| L | : 단속 필렛 용접의 용접길이, 슬롯 용접의 홈길이 또는 필요한 경우는 용접길이 |
| n | : 단속 필렛 용접, 플러그 용접, 슬롯 용접, 점용접 등의 수 |
| P | : 단속 필렛 용접, 플러그 용접, 슬롯 용접, 점용접 등이 피치 |
| T | : 특별 지시사항(J형,U형 등의 루트 반지름, 용접방법, 비파괴 시험의 보조기호, 기타) |
| ― | : 표면 모양의 보조기호 |
| G | : 다듬질 방법의 보조 기호 |
|  | : 전체 둘레 현장 용접의 보조 기호 |
| ○ | : 전체 둘레 용접의 보조 기호 |

3.3.4 기본 기호는 필요한 경우, 조합하여 사용할 수 있다.

3.3.5 그루브 용접의 단면치수는 특별한 지시가 없는 한 다음의 것을 표시한다.
여기에서
S : 그루브 깊이 S에서 완전용입 그루브 용접
ⓢ : 그루브 깊이 S에서 부분용입 그루브 용접
S를 지시하지 않을 경우는 완전용입 그루브 용접

3.3.6 필렛 용접의 단면치수는 다리길이로 한다.
등각 필렛 용접일 경우는 ℓ 다리 길이만을 기재한다. 부등각 필렛 용접일 경우는 작은  쪽의 다리길이(S1)를 앞으로, 큰 쪽의 다리길이(S2)를 뒤로 하여, (S1×S2)로 기재한다.

3.3.7 플러그 용접, 슬롯 용접의 단면치수 및 용접선 방향의 치수의 구멍 밑의 치수로 한다. 단면치수만을 기재할 경우는 충전 용접을 나타내는 것으로 하고, 부분 충전 용접인 경우는 단면치수인 구멍 밑의 지름 또는 나비를 앞으로, 용접깊이를 뒤로 하여(구멍 밑의 지름 또는 나비×용접깊이)로 기재한다.

3.3.8 점용접 및 프로젝션 용접의 단명치수는 너깃의 지름으로 한다.

3.3.9 기선의 상하 양쪽에 기재하는 치수가 같을 경우는 위쪽만을 기재하면 된다.

3.3.10 용접방법 등 특별히 지시할 필요가 있는 사항은 꼬리 부분에 기재한다.

| 양쪽 플랜지형 기호; 2개의 1/4원을 마주보게 합쳐 그린다.. |
| --- |
| 용접부 | 실형; 기호 표시. |
| 화살표쪽 또는 앞쪽 |  |
| 화살표 반대쪽 또는 맞은 편쪽 |  |

한쪽 플랜지형. 용접부기호; 1/4 원과 그 원의 반지름과 같은 직선을 마주보게 합쳐 그린다..; 실형; 기호 표시.. 화살표쪽 또는 앞쪽. 화살표 반대쪽 또는 맞은 편쪽.

I 형. 용접부기호; 기선에 대하여 90도로 평행선을 그린다..; 실형; 기호 표시.. 화살표쪽 또는 앞쪽. 화살표 반대쪽 또는 맞은 편쪽. 양면. 루트 간격 2mm 인 겨우. 루트 간격 2mm 인 겨우. 플래시 용접. 마찰 압접.

V 형. 용접부기호; 기호의 각도는 90도로 한다..; 실형; 기호 표시.. 화살표쪽 또는 앞쪽. 화살표 반대쪽 또는 맞은 편쪽. 판두께 19mm 그루브 깊이 16mm 그루브 각도 60도 루트 간격 2mm. 완전 용입용접 판두께 12mm 받침쇠 사용 그루브 각도 45도 루트 간격 4.8mm 다듬질방법 절삭. 부분 용입용접 판두께 12mm 그루브 깊이 5mm 그루브 각도 60도 루트 간격 0mm.

X 형. 용접부기호; 기호의 각도는 90도로 한다..; 실형; 기호 표시.. 양 면. 그루브 깊이 화살표쪽 16mm 화살표반대쪽 9mm 그루브 각도 화살표쪽 60도 화살표반대쪽 90도 루트간격 3mm. 플래시 용접 그루브 깊이 3mm 그루브 각도 90도 루트 간격 0mm. 마찰압접 그루브 깊이 3mm 그루브 각도 90도 루트 간격 0mm.

L 형. 용접부기호; 수직선과 그것에 45도로 교차하는 직선으로서 머리를 맞춘다..; 실형; 기호 표시.. 화살표쪽 또는 앞쪽. 화살표 반대쪽 또는 맞은 편쪽. T 이음 뒤쪽 받침쇠 사용 그루브 각도 45도 루트간격 6.4mm. 각이음 부분 용입용접 판두께 25mm 그루브 깊이 10mm 그루브 각도 45도 루트 간격 0mm.

| K 형 | 기호 |  | L 형 기호를 기선에 대칭으로 그린다. |
| --- | --- | --- | --- |

용접부; 실형; 기호 표시.. 양 면. 화살표쪽 그루브 깊이 16mm 그루브 각도 45도 화살표 반대쪽 그루브 깊이 9mm 그루브 각도 45도 루트간격 2mm. T 이음 그루브 깊이 10mm 그루브 각도 45도 루트간격 2mm. T 이음 부분 용입용접 그루브 깊이 7mm 그루브 각도 45도 루트간격 0mm. 플래시 용접 그루브 깊이 3mm 그루브 각도 45도. 마찰 압접 T 이음 그루브 깊이 7mm 그루브 각도 45도.

J 형. 용접부기호; 1/4 원을 그리고 다리의 길이는 반지름 1/2로 한다..; 실형; 기호 표시.. 화살표쪽 또는 앞쪽. 화살표 반대쪽 또는 맞은 편쪽. 그루브 깊이 28mm 그루브 각도 35도 루트 반지름 12mm 루트 간격 2mm.

양면 J 형. 용접부기호; J 형 기호를 기선에 대칭으로 그린다..; 실형; 기호 표시.. 양 면. 그루브 깊이 24mm 그루브 각도 35도 루트 반지름 12mm 루트 간격 3mm.

U 형. 용접부기호; 반원으로 하고 다리 길이는 반지름 1/2로 한다..; 실형; 기호 표시.. 화살표쪽 또는 앞쪽. 화살표 반대쪽 또는 맞은 편쪽. 부분 용입용접 그루브 깊이 27mm. 완전 용입용접 그루브 각도 25도 루트 반지름 6mm 루트 간격 0mm.

| H 형 기호; U 형 기호를 대칭으로 그린다.. |
| --- |
| 용접부 | 실형; 기호 표시. |
| 양 면 |  |
| 부분 용입용접 그루브 깊이 25mm 그루브 각도 25도 루트 반지름 6mm 루트 간격 0mm |  |

플레어 V형. 용접부플레어 X형; 기 호; 플레어 V형은 2개의 1/4원을 마주보게 합쳐 그린다. 플레어 X형은 2개의 반원을 마주보게 합쳐 그린다..; 실형; 기호 표시.. 화살표쪽 또는 앞쪽. 화살표 반대쪽 또는 맞은 편쪽. 양 쪽.

플레어 L형. 용접부플레어 K형; 기호; 플레어 L형은 직선과 1/4원을 그린다. 플레어 K형은 직선과 반원을 그린다..; 실형; 기호 표시.. 화살표쪽 또는 앞쪽. 화살표 반대쪽 또는 맞은 편쪽. 양 쪽.

필릿(Fillet). 용접부기호; 직각 2등변 삼각형을 그린다..; 실형; 기호 표시.. 화살표쪽 또는 앞쪽. 화살표 반대쪽 또는 맞은 편쪽. 양 쪽. 다리길이 6mm. 부등다리인 경우, 작은 다리의 치수를 앞에, 큰 다리를 뒤에 그리고, ( )로 묶는다. 이 경우, 부등다리의 방향을 알 수 있도록 표시한다.. 용접길이 500mm. 양쪽 다리길이 6mm. 양쪽 다리길이가 다른 경우. 한쪽 연속용접 한쪽 단속용접 양쪽 다리길이 6mm 단속용접 용접길이 50mm 용접수 3 피치 250mm.

필릿. 용접부단 속; 기 호; 병렬; 직각 2등변 삼각형에서 L(용접길이), n(용접수), P(피치)를 기입한다.. 지그 재그; 양쪽 필릿이 같을 경우는 기호를 사용해도 좋다..; 실형; 기호 표시.. 화살표쪽 또는 앞쪽. 화살표 반대쪽 또는 맞은 편쪽. 양 쪽. 병렬 용접 용접길이 50mm 용접수 3 피치 150mm. 지그재그 용접 앞쪽다리길이 6mm 맞은편다리길이 9mm 용접길이 50mm 용접수 화살표쪽 2 화살표 반대쪽 2 피치 300mm. 지그재그 용접 양쪽다리길이 6mm 용접길이 50mm 용접수 화살표쪽 3 화살표 반대쪽 2 피치 300mm.

플러그, 슬롯. 용접부기호; 수직선은 윗변의 1/2로 한다..; 실형; 기호 표시.. 플러그용접; 화살표쪽 또는 앞쪽. 화살표 반대쪽 또는 맞은 편쪽. 슬롯 용접; 화살표쪽 또는 앞쪽. 화살표 반대쪽 또는 맞은 편쪽. 플러그용접; 구멍지름 22mm 용접수 4 피치 100mm 그루브 각도 60도 용접깊이 6mm. 슬롯용접; 나비 22mm 길이 50mm 용접수 4 피치 150mm 그루브 각도 0도 용접깊이 6mm.

비 드. 용접부기호; 호의 높이는 반지름의 1/2로 한다..; 실형; 기호 표시.. 화살표쪽 또는 앞쪽. 화살표 반대쪽 또는 맞은 편쪽. 루트 간격 0mm.

덧살 붙임. 용접부기호; 호를 2개로 나열하여 그리고, 호의 높이는 반지름의 1/2로 한다..; 실형; 기호 표시.. 살돋움 두께 6mm 나비 50mm 길이 100mm.

심. 용접부기호; 스폿의 기호를 2개 나열하여 그린다..; 실형; 기호 표시.. 심 용접.

점, 프로젝션. 용접부기호; 기선에 90도로 교차하는 직선을 그리고, 이것과 45도로 교차하는 2개의 직선을 그린다..; 실형; 기호 표시.. 점용접; 화살표쪽 또는 앞쪽에 면이 평탄한 전극을 사용하는 경우 피치 75mm 점수 2. 화살표 반대쪽 또는 맞은 편쪽에 평탄한 전극을 사용하는 경우 피치 25mm 점수 5. 프로젝션용접; 화살표쪽 또는 앞쪽. 화살표 반대쪽 또는 맞은 편쪽.

| 용접부의 표면모양 평 탄; 기 호. 볼 록. 오 목. |
| --- |
| 용접부 | 실형; 기호 표시. |
| 맞대기 용접, 필릿 용접의 표면모양이 평탄한 경우 |  |
| 맞대기 용접, 필릿 용접의 표면모양이 볼록한 경우 |  |
| 필릿 용접의 표면모양이 오목한 경우 |  |

용접부의 다듬질 방법. 용접부치 핑; 기 호; C. 연 삭; G; 그라인더 다듬질. 절 삭; M; 기계 다듬질.; 실형; 기호 표시.. 맞대기 용접부를 치핑 다듬질하는 경우. 부동 다리 필릿 용접불를 연삭 다듬질로 2mm 오목하게 하는 경우. 원관의 맞대기 용접부를 절삭 다듬질하는 경우, 전체둘레 용접이지만 보조기호를 생략한 보기.

현장용접. 용접부기 호. 전체둘레 용접; ○. 전체둘레 현장용접.; 실형; 기호 표시.. 현장 연속 필릿 용접. 전체둘레 연속 필릿 용접. 전체둘레 현장 연속 필릿 용접인 경우.

| 기호의 조합 |
| --- |
| 용접부 | 실형; 기호 표시. |
| L형 용접과 비드의 조합 |  |
| K형 용접과 필릿 용접의 조합 |  |
| L형 용접과 필릿 용접의 조합 |  |
| J형 용접과 필릿 용접과 비드의 조합 |  |
| 양면 J형 용접과 필릿 용접과 연식 다듬질과 오목기호의 조합 |  |

방사선 투과 시험. 시험내용일반 부분시험 전체선시험 2중벽촬영; 기 호; RT RT-△ RT-○ RT-W.; 실형; 기호 표시.. 방사선 투과시험 일반. 부분(샘플링) 방사선 투과시험. 전체선에 걸쳐 방사선 투과시험. 원관의 맞대기 용접부를 2중벽 촬영의 방사선 투과시험.

방사선 투과 시험. 시험내용일반 수직탐상 경사각탐상; 기 호; UT UT-N UT-A.; 실형; 기호 표시.. 맞대기 용접부의 초음파 탐상시험 일반인 경우. 맞대기 용접부 초음파 탐상시험의 수직탐상인 경우. 맞대기 용접부 초음파 탐상시험의 경사각 탐상인 경우.

자분탐상 시험. 시험내용일반 형광탐상; 기 호; MT MT-F. 침투탐상 시험; 일반 형광탐상 비형광탐상; PT PT-F PT-D.; 실형; 기호 표시.. 자분탐상 시험 일반. 자분탐상 시험 형광탐상. 침투탐상 시험 일반. 침투탐상 시험 형광탐상. 침투탐상 시험 비형광 탐상.

1. 기재 방법
1.1 용접부 기호의 기재방법에 준하여 참고그림에 따른다.

1.2 기선은 통상 수평선으로 하고, 필요한 경우는 꼬리를 붙일 수 있다.

1.3 인출선은 시험부를 지시하는 것으로서, 기선에 대하여 약 60도의 직선(꺽인 선이라도 좋다)으로 하고, 인출되는 쪽에 화살표를 붙인다.

1.4 기호는 시험하는 쪽의 화살표가 있는 쪽일 때는 아래쪽에, 화살표의 반대쪽일 때는 기선 위쪽에 다음과 같이 기재한다.
(1) 화살표쪽
(2) 화살표 반대쪽

1.5 시험을 양쪽에서 할 때는 기호를 양쪽에 다음과 같이 기재한다.

1.6 시험을 어느쪽에서 해도 좋을 때는 기선 위에 다음과 같이 기재한다.

1.7 2개 이상의 시험을 할 때는 다음과 같이 기재한다.

1.8 특별히 지시한 사항, 기준명, 시방서 및 요구 품질등급 등은 꼬리 부분에 다음과 같이 기재한다.

1.9 시험하는 1곳의 길이 및 수는 다음과 같이 기재한다.

1.10 시험방법을 특별히 지정할 필요가 있을 때는 다음과 같이 기재한다.

| 윗면의 용접선 양방향(a, a')에서의 초음파 경사각 탐상시험 (a, a')는 표시하지 않는다. | T이음 용접의 초음파 탐상시험 a, a'점에서의 수직탐상 b, b'점에서의 경사각 탐상 (a, a' b, b'는 표시하지 않는다. |
| --- | --- |

1.11 전체둘레 시험일 때는 다음과 같이 기재한다.

1.12 시험부분(면적)을 지정할 때는 다음과 같이 모서리에 ○표시를 붙인 점선으로 둘러싼다.

2. 기재의 구체 보기

2.1 시험위치를 지시한 보기

300mm의 좌우 2곳을 형광 침투탐상(왼쪽)과 형광 자기분말탐상(오른쪽)하는 것을 나타낸다.

2.2 관의 촬영방법 보기

방사선원 인듐(192Ir)을 사용하여 입사각 10도, 필름 선원간 거리를 600mm의 위치로 하는 경우

2.3 전체둘레 시험의 보기

192Ir 내부선원에 의한 촬영 : 플랜지 끝면에서 50mm내는 전체둘레 형광 자기분말 탐상