- SecuwayGate 1000/2000

- 콘솔 명령어 매뉴얼

- 문서분류코드: 2001-VPN-035-A

- 보존기간:

- 비밀등급:

- 비밀등급 제한사항:

- 작성날짜: 2001년 10월 18일

- 수정날짜: 2001년 10월 30일

- 작성자: 주문돈

- 책임자: 주문돈

목  차

(* 알파벳 순)

addlog	3

arp	3

authinfo	3

capture	4

del	4

dev	5

dhcp	5

failover	7

findgate	7

ifconfig	7

lb	8

netstat	8

obj	9

pci	9

ping	9

route	9

sainfo	9

secinfo	10

session	13

sysdbg	20

timereq	21

traceroute	21

trap_buf	21

tunnel	23

upgrade	23

version	24

# addlog

명령어 : addlog

사용법 : addlog

설 명 : log를 강제로 생성하여 센터로 로그데이타가 잘 전달되는지 확인하기 위해 사용된다.

# arp

명령어 : arp

사용법 : arp -i if –d hostname [pub][nopub]

arp [-i if] –s hostname hwaddr [temp][nopub]

arp [-a] [hostname]

설 명 :  Linux arp 명령어와 유사하다. hostname은 ip address를 dot decimal 표기법으로 hwaddr는 MAC address를 xx-yy-.. 형식으로 입력한다.

예) arp 		; arp cache table를 출력한다

arp –i eth0 –d 203.248.159.131	; 203.248.159.131 ARP entry 삭제한다.

; 반드시 인터페이스 명을 입력한다.

arp –i eth0 –s 192.168.20.2 00:40:23:bf:00:20	; 192.168.20.2의 ARP entry를 추가한다.

# authinfo

명령어 : authinfo

사용법 : authinfo

설 명 : 사용자인증 처리 중인 작업의 리스트를 표시한다. 각 작업에 대한 정보는 다음과 같다.

- IP 주소, 처리 상태, 오류 번호, Timestamp, 재시도 횟수, 메시지 길이 등

Active 세션의 사용자인증 정보 리스트를 표시한다. 각 사용자정보는 다음과 같다.

- 각 사용자 ID 별 세션 리스트

예) authinfo

[GATE2@root]$ authinfo

*** AuthBuff list[656 x 163][authb_head=c59274c8] ***

*** UserBuff list[36 x 256][userb_head=c59416a8][not-full] ***

# capture

명령어 : capture

사용법 : capture [IP or PORT]

설 명 : IP 또는 Port에 해당하는 패킷에 대해 간단하게 IP 및 TCP 헤더정보을 보여준다.

예) capture 203.248.159.167

eth0  R   203.248.159.167->211.233.22.161 ID=84b7 LEN=60 ICMP:type=08 code=00

eth2  T   203.248.159.167->211.233.22.161 ID=84b7 LEN=60 ICMP:type=08 code=00

eth2  R   211.233.22.161->203.248.159.167 ID=7e61 LEN=60 ICMP:type=00 code=00

eth0  T   211.233.22.161->203.248.159.167 ID=7e61 LEN=60 ICMP:type=00 code=00

eth0  R   203.248.159.167->211.233.22.161 ID=84b8 LEN=60 ICMP:type=08 code=00

첫번째 컬럼은 패킷을 처리한 인터페이스를 두번째 컬럼은 패깃의 송/수신 정보를 나타낸다.

예) capture 80

UDP 또는 TCP 프로토콜의 source, dest port가 80인 패킷에 대해 헤더 정보를 표시한다.

예) capture 0

capture 기능을 해제 한다.

# del

명령어 : del

사용법 : del kt

del sa1

del sa2

설 명 : IPSec 관련 테이블에 들어있는 내용을 지우고 초기화한다. 옵션별로 초기화되는 테이블은 다음과 같다.

| 옵션 | 내용 |
| --- | --- |
| kt | 키토큰 테이블 키토큰 테이블 초기화시, 관련된 1단계 및 2단계 SA 테이블도 같이 초기화된다. |
| sa1 | 1단계 SA 테이블 1단계 SA 테이블 초기화시, 관련된 2단계 SA 테이블도 같이 초기화된다. |
| sa2 | 2단계 SA 테이블 |

예) del kt

[GATE2@root]$ del kt

clear KeyToken, SA1, SA2 table...

예) del sa1

[GATE2@root]$ del sa1

clear SA1, SA2 table...

예) del sa2

[GATE2@root]$ del sa2

clear SA2 table...

# dev

# dhcp

명령어 : dhcp

사용법 : dhcp [IP]

설명 : 현재 발급된 dhcp ip 전체 또는 일부 정보를 보여 준다.

예) dhcp

모든 발급된 dhcp ip 정보를 보여준다.

[  102] 14502: 01:2c:67:77:54:50 ip=91.91.91.119 T=203.248.182.83 tid=7358

[  103] 14551: 01:fe:66:77:54:50 ip=91.91.91.29 T=203.248.159.137 tid=3184

[  104] 14919: 01:ef:66:77:54:50 ip=91.91.91.21 T=203.248.159.136 tid=7308

[  105] 14973: 01:e5:66:77:54:50 ip=91.91.91.20 T=203.248.159.131 tid=6238

[  106] 15018: 02:ec:66:77:54:50 ip=91.91.91.82 T=203.248.159.161 tid=7245

정보는 인덱스 – MAC - DHCP_IP – Public_IP – Tunnel_ID 순으로 표시된다.

예) dhcp ip

인수 IP는 DHCP IP 또는 Public IP를 말하며 해당 항목으로 선택된 내용만 보여준다.

# failover

명령어 : failover

사용법 : failover

설 명 : failover 모드로 셋팅되어 있으면 현재 Gate가 어떤 모드로 운영되는지 보여준다.

예) failover

Failover : mode=BACKUP, run=ACTIVE

Peer: 203.248.159.146 port:9998 id=50, iface=3, timeout=3

run 항목은 실제 Gate가 동작되는 모드를 나타내며 “ACTIVE” 또는 “STANDBY” 값을 나타내며 나머지 정보는 센터에서 등록된 failover 관련 정보를 보여다.

# findgate

명령어 : findgate

사용법 : findgate d

설 명 : L2TP 통신을 하는 Gate끼리는 서로 자기의 보안호스트 정보를 주고 받는데,  findgate는 이와 관련된 디버깅 툴이다.

# ifconfig

ifconfig

기존 Linux 명령어와 사용법이 동일하다.

예) ifconfig

모든 인터페이스에 대해 configuration 정보를 보여준다.

예) ifconfig eth2 203.248.159.141

eth2 인터페이스 IP를 203.248.159.141로 셋팅한다.

예) ifconfig eth1 down

eth1 인터페이스 동작을 중지 할 때

# lb

명령어 : lb

사용법 : lb

설 명 : Line Load Balancing 상태를 보여준다.

예) lb

status: LB=run chk host1=203.248.159.6 host2=210.124.95.1 adsl1=on adsl2=off

gate_ip   [1,2] 61.75.100.129 0.0.0.0

adsl1, adsl2는 각각 eth1에서 host1까지 경로, eth2에서 host2까지 경로가 정상적인지, 비정상적인지 나타내준다.

만약 PPPoE 방식의 유동 IP를 사용하는 ADSL 모데을 사용할 경우 해당 line이 다운된 경우 해당 Gate의 네트웍 인터페이스 IP도 0로 바뀐다.

# netstat

명령어 : netstat

사용법 : netstat

소켓정보를 표시한다.

예) netstat

i      local_ip  : port     remote_ip  : port   state    Prt dev

0  203.248.159.22:   23 203.248.159.131: 1294 ESTABLISH  TCP eth2 (31)

1         0.0.0.0:   80         0.0.0.0:    0 LISTEN     TCP eth3 (26)

2         0.0.0.0:   80         0.0.0.0:    0 LISTEN     TCP eth2 (25)

3         0.0.0.0:   80         0.0.0.0:    0 LISTEN     TCP eth1 (24)

4         0.0.0.0:   80         0.0.0.0:    0 LISTEN     TCP eth0 (23)

5         0.0.0.0: 9999         0.0.0.0:    0 LISTEN     TCP eth3 (15)

6         0.0.0.0: 9999         0.0.0.0:    0 LISTEN     TCP eth2 (14)

7         0.0.0.0: 9999         0.0.0.0:    0 LISTEN     TCP eth1 (13)

8         0.0.0.0: 9999         0.0.0.0:    0 LISTEN     TCP eth0 (12)

9         0.0.0.0:  502         0.0.0.0:    0 LISTEN     TCP eth1 (7)

10         0.0.0.0:  161         0.0.0.0:    0 CLOSE      UDP eth2 (18)

..

마지막 정보는 socket descriptor 값을 나타낸다.

# obj

# pci

# ping

명령어 : ping

사용법 : ping [-LRdfnqrv] [-c count] [-e eth#] [-i wait] [-l preload] [-p pattern] [-s packetsize] [-t ttl] host

설 명 :

# route

명령어 : route

사용법 : route

설 명 : Linux route 명령어와 동일하다.

# sainfo

명령어 : sainfo

사용법 : sainfo –h 또는 sainfo help

sainfo [-a 또는 all]

sacinfo [kt] [sa1] [sa2] [spd] [sess]

설 명 : IPSec 관련 테이블을 보여준다. 옵션별로 원하는 정보를 보여줄 수 있으며, 옵션은 한 개 이상 선택할 수 있다.

| 옵션 | 내용 |
| --- | --- |
| kt | 키토큰 테이블 |
| sa1 | 1단계 SA 테이블 |
| sa2 | 2단계SA LRU 리스트 2단계 SA 테이블 |
| spd | SPD별 SA 리스트 |
| sess | SA 별 세션 리스트 |

예) sainfo kt

# secinfo

명령어 : secinfo

사용법 : secinfo –h 또는 secinfo help

secinfo [-a 또는 all]

secinfo [basic] [revoc] [pskey] [hinfo] [mk] [ike] [hinfoex] [stat]

설 명 : IPSec 관련 정보를 보여준다. 옵션별로 원하는 정보만 보여줄 수 있다. 이 때 옵션의 한 개 이상을 선택할 수 있다. 옵션별 내용은 다음과 같다.

| 옵션 | 내용 |
| --- | --- |
| basic | Gate Status(Uninit/Keyed/Init,Failover-enabled) : 시스템 상태, failover 기능의 설정 상태 isakmp_on, ipsec_on : isakmp, ipsec 모듈의 정상 동작 여부 LastTime_Sync : 가장 최근에 센터로부터 타임서비스 받은 시각 GateIA : 인터페이스별 IP 주소, 가상 IP 주소(failover 설정시) GateID : ID VIDHash : 기타 정보 |
| revoc | Revocation List : 사용금지된 클라이언트 리스트 |
| pskey | Manual PreSharedKey 리스트 |
| hinfo | hostinfo 내용 : 센터 정보, 포트 및 알고리즘 정보 |
| mk | 마스터키 토큰 정보 : 알고리즘, 유효기간 등 |
| ike | IKE 메커니즘 리스트 : 알고리즘, 인증 방식, 유효기간 등 |
| hinfoex | 보안호스트 리스트 |
| stat | IPSEC 관련 통계 정보 kt : 키토큰 개수, 키토큰 오류 횟수 sa : SA1 개수, 인증 오류 횟수 enc : 암호화 성공 횟수, 암호화 오류 횟수 dec : 복호화 성공 횟수, 복호화 오류 횟수 auth_ok : 사용자인증 성공 횟수 auth_err : 사용자인증 실패 횟수, 사용자인증 해쉬 오류 횟수, 사용자인증 기타 오류 횟수 |

예) secinfo basic stat

[GATE2@root]$ secinfo basic stat

*** IPSEC Info ****

Gate Status : Init [Failover-enabled]

isakmp_on[1] ipsec_on[1]

Gate2000 / Center

LastTime_Sync : [2001.10.18/8:7:52]

GateIA     : [192.168. 20.141]  [192.168. 20.141]

: [203.248.159.141]  [203.248.195.141]

GateVIP    : [192.168. 20.  1]  [203.248.159. 49]

GateID: [00 00 00 00 1d 01 00 00 ,06 00 01 00 93 89 11 03 ,]

VIDHash: [70 6d fd 7c d2 b0 5a 03 ,9d cc 90 54 3b 07 49 b8 ,]

*** Statistics ****

kt[0,0] sa[0,0] timeout[0] enc[0,0] dec[0,0]

auth_ok[0] auth_err[0,0,0]

예) secinfo hinfo

[GATE2@root]$ secinfo hinfo

*** IPSEC Info ****

*** Host Info ****

CenterID: [00 00 00 00 1d 01 00 00 ,14 00 01 00 00 00 00 00 ,]

CenterPriSec[0]

CenterIA[203.248.159. 44] /[  0.  0.  0.  0]

port[502,501][503,500] alg[400,100] ip[c0a8148d,ffffff00] typ[1]

예) secinfo mk

[GATE2@root]$ secinfo mk

*** IPSEC Info ****

*** MKToken Info ****

rng[200,1000,0,11] s[ffffffd7] rng_key.key: [11 2e 96 af 6e 89 30 3e ,c9 23 7a 9e c6 a0 c7 1b ,

rng_key.key:  00 00 00 00 00 00 00 00 ,00 00 00 00 00 00 00 00 ,]

init_seed: [d7 9f 2c 7d fb 3f de 20 ,29 4b 57 fb 29 5a 26 19 ,]

alg[1]

not_before [2001.9.6/8:58:34]

not_after  [2002.9.6/8:58:34]

id: [00 00 00 00 1d 01 00 00 ,13 00 01 00 a0 c3 f0 59 ,]

key[200,1000,0,65]

masterkey: [65 02 c9 46 4f 78 5c c7 ,18 33 fb 94 ec 91 bd 81 ,]

masterkey_d: [60 c7 33 ec 62 6c 04 7a ,41 99 34 8a 48 b9 17 a7 ,]

masterkey_a: [0d ed 3a 27 cc 7b 45 14 ,e8 6b 02 a5 a9 a8 cb a4 ,]

예) secinfo ike

[GATE2@root]$ secinfo ike

*** IPSEC Info ****

*** IKE Mech Info ****

[0] alg[4,1] meth[1] life[1,15180] [0,0]

예) secinfo hinfoex

[GATE2@root]$ secinfo hinfoex

*** IPSEC Info ****

*** IPSEC Host[c6411748,5,64] ***

[  0] [1][192.168. 20.154 -   0.  0.  0.  0]

[  1] [1][192.168. 20.141 -   0.  0.  0.  0]

[  2] [1][203.248.159.141 -   0.  0.  0.  0]

[  3] [1][203.248.159. 49 -   0.  0.  0.  0]

[  4] [1][192.168. 20.  1 -   0.  0.  0.  0]

# session

명령어 : session

사용법 : session [-a] [-h] [-c] [ -s]

session [-si src_ip] [-di dst_ip] [ -sp src_port] [-dp dst_port]

설 명 : 현재 유지되고 있는 세션에 대한 정보를 보여준다. 자세한 사항은 다음 표와 같다.

| 옵션 | 내용 |
| --- | --- |
| a | 현 세션에 대한 모든 정보를 보여준다. 세션 테이블 정보 해쉬 테이블 정보 통계 정보 |
| h | 해쉬 테이블 정보를 보여준다. |
| c | 해쉬 테이블 검색시 검색한 검색 횟수를 보여준다. |
| s | 통계 정보를 보여준다. |
| si src_ip | 세션의 출발지 주소가 src_ip인 세션 테이블을 보여준다. |
| di dst_ip | 세션의 목적지 주소가 dst_ip인 세션 테이블을 보여준다. |
| sp src_port | 세션의 출발지 포트가 src_port인 세션 테이블을 보여준다. |
| dp dst_port | 세션의 목적지 포트가 dst_port인 세션 테이블을 보여준다. |

세션 테이블의 각 필드 의미는 다음과 같다.

[세션#] <출발지 IP -> 목적지 IP> <출발지 포트->목적지 포트> <적용규칙#>

<적용 action> <세션 상태> <규칙 Flag>

start=(세션시작시간), mod=(마지막세션사용시간)

해쉬 테이블의 각 필드 의미는 다음과 같다.

[해쉬#] <출발지 IP -> 목적지 IP> <출발지 포트->목적지 포트> <해쉬 상태>

<사용 세션 테이블#> <사용 프로토콜>

예) session

[GATE2@root]$ session

Usage : session [-a] [-h] [-c] [-s] [-l] [-si src ip] [-di dst ip] [-sp src port] [-dp dst port]

예) session –a

[GATE2@root]$ session -a

*** rule_table count[31] ***

*** Session Table ***

[    0] <203.248.159.117->255.255.255.255><68->67><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/5m/0s), mod=(0d/0h/4m/36s)

[    1] <203.248.159.181->255.255.255.255><68->67><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/4m/57s), mod=(0d/0h/4m/41s)

[    2] <203.248.182.253->255.255.255.255><68->67><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/4m/55s), mod=(0d/0h/0m/30s)

[    3] <210.124.95.93->255.255.255.255><68->67><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/4m/47s), mod=(0d/0h/4m/23s)

[    4] <91.91.91.11->255.255.255.255><2301->2301><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/4m/26s), mod=(0d/0h/0m/26s)

[    5] <203.248.159.226->255.255.255.255><2301->2301><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/4m/20s), mod=(0d/0h/0m/19s)

[    6] <91.91.91.12->255.255.255.255><2301->2301><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/4m/20s), mod=(0d/0h/0m/19s)

[    7] <203.248.182.89->255.255.255.255><2301->2301><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/4m/10s), mod=(0d/0h/0m/9s)

[    8] <203.248.159.113->255.255.255.255><68->67><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/3m/51s), mod=(0d/0h/3m/27s)

[    9] <0.0.0.0->255.255.255.255><68->67><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/2m/57s), mod=(0d/0h/2m/53s)

[   10] <203.248.182.25->255.255.255.255><68->67><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/2m/52s), mod=(0d/0h/2m/28s)

[   11] <203.248.159.169->203.248.159.2><1269->53><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/2m/45s), mod=(0d/0h/2m/45s)

[   12] <203.248.159.169->203.248.159.2><137->53><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/1m/22s), mod=(0d/0h/1m/20s)

[   13] <203.248.159.169->203.248.159.2><1272->53><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/2m/33s), mod=(0d/0h/2m/33s)

[   14] <203.248.159.169->203.248.159.255><137->137><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/1m/24s), mod=(0d/0h/1m/22s)

[   15] <203.248.159.169->203.248.159.2><1274->53><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/2m/31s), mod=(0d/0h/2m/31s)

[   16] <203.248.159.169->203.248.159.255><138->138><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/1m/24s), mod=(0d/0h/1m/24s)

*** Hash Table ***

[  4098] <203.248.159.255->203.248.159.169> <138->138> <s:0> <e:16> <p:17>

[  4812] <203.248.182.253->255.255.255.255> <68->67> <s:0> <e:2> <p:17>

[  6003] <255.255.255.255->203.248.182.253> <67->68> <s:0> <e:2> <p:17>

[  7475] <91.91.91.11->255.255.255.255> <2301->2301> <s:0> <e:4> <p:17>

[ 10676] <203.248.159.255->203.248.159.169> <137->137> <s:0> <e:14> <p:17>

[ 13267] <0.0.0.0->255.255.255.255> <68->67> <s:0> <e:9> <p:17>

[ 16738] <203.248.159.2->203.248.159.169> <53->1274> <s:0> <e:15> <p:17>

[ 34989] <203.248.159.169->203.248.159.2> <1272->53> <s:0> <e:13> <p:17>

[ 36566] <255.255.255.255->91.91.91.11> <2301->2301> <s:0> <e:4> <p:17>

[ 41098] <203.248.159.169->203.248.159.2> <1274->53> <s:0> <e:15> <p:17>

[ 45205] <203.248.182.89->255.255.255.255> <2301->2301> <s:0> <e:7> <p:17>

[ 47284] <203.248.159.169->203.248.159.255> <137->137> <s:0> <e:14> <p:17>

[ 51922] <203.248.159.113->255.255.255.255> <68->67> <s:0> <e:8> <p:17>

[ 52355] <203.248.159.2->203.248.159.169> <53->137> <s:0> <e:12> <p:17>

[ 54276] <255.255.255.255->203.248.182.25> <67->68> <s:0> <e:10> <p:17>

[ 55226] <255.255.255.255->203.248.159.226> <2301->2301> <s:0> <e:5> <p:17>

[ 58726] <210.124.95.93->255.255.255.255> <68->67> <s:0> <e:3> <p:17>

[ 58955] <203.248.159.117->255.255.255.255> <68->67> <s:0> <e:0> <p:17>

[ 66089] <203.248.159.181->255.255.255.255> <68->67> <s:0> <e:1> <p:17>

[ 68264] <203.248.182.25->255.255.255.255> <68->67> <s:0> <e:10> <p:17>

[ 70791] <203.248.159.169->203.248.159.255> <138->138> <s:0> <e:16> <p:17>

[ 71115] <255.255.255.255->210.124.95.93> <67->68> <s:0> <e:3> <p:17>

[ 71801] <255.255.255.255->203.248.159.113> <67->68> <s:0> <e:8> <p:17>

[ 73102] <203.248.159.2->203.248.159.169> <53->1272> <s:0> <e:13> <p:17>

[ 79721] <255.255.255.255->0.0.0.0> <67->68> <s:0> <e:9> <p:17>

[ 85894] <255.255.255.255->203.248.159.181> <67->68> <s:0> <e:1> <p:17>

[ 92598] <91.91.91.12->255.255.255.255> <2301->2301> <s:0> <e:6> <p:17>

[ 93259] <203.248.159.226->255.255.255.255> <2301->2301> <s:0> <e:5> <p:17>

[108378] <203.248.159.169->203.248.159.2> <137->53> <s:0> <e:12> <p:17>

[108393] <203.248.159.169->203.248.159.2> <1269->53> <s:0> <e:11> <p:17>

[109612] <255.255.255.255->203.248.159.117> <67->68> <s:0> <e:0> <p:17>

[116511] <255.255.255.255->203.248.182.89> <2301->2301> <s:0> <e:7> <p:17>

[117010] <203.248.159.2->203.248.159.169> <53->1269> <s:0> <e:11> <p:17>

[128520] <255.255.255.255->91.91.91.12> <2301->2301> <s:0> <e:6> <p:17>

*** FIN timer ***

FIN:sess=0,timer=3,rest=703,fin_set=3,alloc=720

LRU:realloc(sess,hash)=(0,0),refree(sess,hash)=(0,0)

*** Packet Filtering Status Information ***

RX packet Count : 972

TX packet Count : 240

ACCEPT packet Count : 252

DROP packet Count : 0

REJECT packet Count : 0

Total Session : 32768

Active Session : 17

예) session –h

[GATE2@root]$ session -h

*** rule_table count[31] ***

*** Session Table ***

*** Hash Table ***

[  4098] <203.248.159.255->203.248.159.169> <138->138> <s:0> <e:16> <p:17>

[  4812] <203.248.182.253->255.255.255.255> <68->67> <s:0> <e:2> <p:17>

[  6003] <255.255.255.255->203.248.182.253> <67->68> <s:0> <e:2> <p:17>

[  7475] <91.91.91.11->255.255.255.255> <2301->2301> <s:0> <e:4> <p:17>

[ 10676] <203.248.159.255->203.248.159.169> <137->137> <s:0> <e:14> <p:17>

[ 13267] <0.0.0.0->255.255.255.255> <68->67> <s:0> <e:9> <p:17>

[ 16738] <203.248.159.2->203.248.159.169> <53->1274> <s:0> <e:15> <p:17>

[ 34989] <203.248.159.169->203.248.159.2> <1272->53> <s:0> <e:13> <p:17>

[ 36566] <255.255.255.255->91.91.91.11> <2301->2301> <s:0> <e:4> <p:17>

[ 41098] <203.248.159.169->203.248.159.2> <1274->53> <s:0> <e:15> <p:17>

[ 45205] <203.248.182.89->255.255.255.255> <2301->2301> <s:0> <e:7> <p:17>

[ 47284] <203.248.159.169->203.248.159.255> <137->137> <s:0> <e:14> <p:17>

[ 51922] <203.248.159.113->255.255.255.255> <68->67> <s:0> <e:8> <p:17>

[ 52355] <203.248.159.2->203.248.159.169> <53->137> <s:0> <e:12> <p:17>

[ 54276] <255.255.255.255->203.248.182.25> <67->68> <s:0> <e:10> <p:17>

[ 55226] <255.255.255.255->203.248.159.226> <2301->2301> <s:0> <e:5> <p:17>

[ 58726] <210.124.95.93->255.255.255.255> <68->67> <s:0> <e:3> <p:17>

[ 58955] <203.248.159.117->255.255.255.255> <68->67> <s:0> <e:0> <p:17>

[ 66089] <203.248.159.181->255.255.255.255> <68->67> <s:0> <e:1> <p:17>

[ 68264] <203.248.182.25->255.255.255.255> <68->67> <s:0> <e:10> <p:17>

[ 70791] <203.248.159.169->203.248.159.255> <138->138> <s:0> <e:16> <p:17>

[ 71115] <255.255.255.255->210.124.95.93> <67->68> <s:0> <e:3> <p:17>

[ 71801] <255.255.255.255->203.248.159.113> <67->68> <s:0> <e:8> <p:17>

[ 73102] <203.248.159.2->203.248.159.169> <53->1272> <s:0> <e:13> <p:17>

[ 79721] <255.255.255.255->0.0.0.0> <67->68> <s:0> <e:9> <p:17>

[ 85894] <255.255.255.255->203.248.159.181> <67->68> <s:0> <e:1> <p:17>

[ 92598] <91.91.91.12->255.255.255.255> <2301->2301> <s:0> <e:6> <p:17>

[ 93259] <203.248.159.226->255.255.255.255> <2301->2301> <s:0> <e:5> <p:17>

[108378] <203.248.159.169->203.248.159.2> <137->53> <s:0> <e:12> <p:17>

[108393] <203.248.159.169->203.248.159.2> <1269->53> <s:0> <e:11> <p:17>

[109612] <255.255.255.255->203.248.159.117> <67->68> <s:0> <e:0> <p:17>

[116511] <255.255.255.255->203.248.182.89> <2301->2301> <s:0> <e:7> <p:17>

[117010] <203.248.159.2->203.248.159.169> <53->1269> <s:0> <e:11> <p:17>

[128520] <255.255.255.255->91.91.91.12> <2301->2301> <s:0> <e:6> <p:17>

예) session –c

[GATE2@root]$ session -c

*** rule_table count[31] ***

*** Session Table ***

* collision loop count *

000:     955 001:       0 002:       0 003:       0 004:       0

005:       0 006:       0 007:       0 008:       0 009:       0 010:       0

011:       0 012:       0 013:       0 014:       0 015:       0 016:       0

017:       0 018:       0 019:       0 020:       0 021:       0 022:       0

023:       0 024:       0 025:       0 026:       0 027:       0 028:       0

029:       0 030:       0 031:       0 032:       0 033:       0 034:       0

035:       0 036:       0 037:       0 038:       0 039:       0 040:       0

041:       0 042:       0 043:       0 044:       0 045:       0 046:       0

047:       0 048:       0 049:       0 050:       0 051:       0 052:       0

053:       0 054:       0 055:       0 056:       0 057:       0 058:       0

059:       0 060:       0 061:       0 062:       0 063:       0 064:       0

065:       0 066:       0 067:       0 068:       0 069:       0 070:       0

071:       0 072:       0 073:       0 074:       0 075:       0 076:       0

077:       0 078:       0 079:       0 080:       0 081:       0 082:       0

083:       0 084:       0 085:       0 086:       0 087:       0 088:       0

089:       0 090:       0 091:       0 092:       0 093:       0 094:       0

095:       0 096:       0 097:       0 098:       0 099:       0 100:       0

101:       0 102:       0 103:       0 104:       0 105:       0 106:       0

107:       0 108:       0 109:       0 110:       0 111:       0 112:       0

113:       0 114:       0 115:       0 116:       0 117:       0 118:       0

119:       0 120:       0 121:       0 122:       0 123:       0 124:       0

125:       0 126:       0 127:       0

예) session –s

[GATE2@root]$ session -s

*** rule_table count[31] ***

*** Session Table ***

*** FIN timer ***

FIN:sess=0,timer=3,rest=729,fin_set=3,alloc=747

LRU:realloc(sess,hash)=(0,0),refree(sess,hash)=(0,0)

*** Packet Filtering Status Information ***

RX packet Count : 1001

TX packet Count : 241

ACCEPT packet Count : 255

DROP packet Count : 0

REJECT packet Count : 0

Total Session : 32768

Active Session : 18

예) session -si 203.248.159.169

[GATE2@root]$ session -si 203.248.159.169

*** rule_table count[31] ***

*** Session Table ***

[   11] <203.248.159.169->203.248.159.2><1269->53><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/3m/20s), mod=(0d/0h/3m/20s)

[   12] <203.248.159.169->203.248.159.2><137->53><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/1m/57s), mod=(0d/0h/1m/56s)

[   13] <203.248.159.169->203.248.159.2><1272->53><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/3m/9s), mod=(0d/0h/3m/9s)

[   14] <203.248.159.169->203.248.159.255><137->137><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/1m/59s), mod=(0d/0h/1m/58s)

[   15] <203.248.159.169->203.248.159.2><1274->53><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/3m/6s), mod=(0d/0h/3m/6s)

[   16] <203.248.159.169->203.248.159.255><138->138><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/2m/0s), mod=(0d/0h/2m/0s)

예) session -di 203.248.159.2

[GATE2@root]$ session -di 203.248.159.2

*** rule_table count[31] ***

*** Session Table ***

[   11] <203.248.159.169->203.248.159.2><1269->53><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/3m/49s), mod=(0d/0h/3m/49s)

[   12] <203.248.159.169->203.248.159.2><137->53><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/2m/26s), mod=(0d/0h/2m/24s)

[   13] <203.248.159.169->203.248.159.2><1272->53><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/3m/37s), mod=(0d/0h/3m/37s)

[   15] <203.248.159.169->203.248.159.2><1274->53><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/3m/35s), mod=(0d/0h/3m/35s)

예) session -sp 137

[GATE2@root]$ session -sp 137

*** rule_table count[31] ***

*** Session Table ***

[   12] <203.248.159.169->203.248.159.2><137->53><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/2m/36s), mod=(0d/0h/2m/34s)

[   14] <203.248.159.169->203.248.159.255><137->137><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/2m/38s), mod=(0d/0h/2m/36s)

예) session -dp 53

[GATE2@root]$ session -dp 53

*** rule_table count[31] ***

*** Session Table ***

[   11] <203.248.159.169->203.248.159.2><1269->53><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/4m/7s), mod=(0d/0h/4m/7s)

[   12] <203.248.159.169->203.248.159.2><137->53><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/2m/44s), mod=(0d/0h/2m/42s)

[   13] <203.248.159.169->203.248.159.2><1272->53><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/3m/55s), mod=(0d/0h/3m/55s)

[   15] <203.248.159.169->203.248.159.2><1274->53><r:10><a:0><s:3><f:0,O>

start=(0d/0h/3m/53s), mod=(0d/0h/3m/53s)

# sysdbg

명령어 : sysdbg

사용법 : sysdbg [-count]

설 명 : Gate1000/2000은 내부에 Battery Backup SRAM이 장착되어 있다. SRAM에는 기본적으로 Master Key값 및 시스템 로그 메시지가 저장된다.

이 시스템 로그 메시지를 출력하는 명령어이다. count 값은 최근에서 얼마전 로그부터 출력할 것인지 지정한다. argument값이 없으면 시스템 로그 전체를 출력한다.

예) sysdbg

10/17 11:53:20 System Reset at 2001/10/17 11:53:20 by Console

10/17 11:53:20 System Reset

10/17 11:53:28 System Start at 2001/10/17 11:53:28

10/17 11:58:54 System Reset at 2001/10/17 11:58:54 by Console

10/17 11:58:54 System Reset

10/17 11:59:01 System Start at 2001/10/17 11:59:01

10/17 12:03:05 System Reset at 2001/10/17 12:03:05 by Console

10/17 12:03:05 System Reset

10/17 12:03:11 System Start at 2001/10/17 12:03:11

10/17 12:05:31 System Reset at 2001/10/17 12:05:31 by Console

10/17 12:05:31 System Reset

10/17 12:05:37 System Start at 2001/10/17 12:05:37

# timereq

명령어 : timereq

사용법 : timereq

설 명 : Gate가 부팅되면 제일먼저 센터로 Time Requested 패킷을 보내게 되어 센터와 시간을 동기화 한다. Gate는 센터가 어느 망에 붙어 있는지 알 수 없다. (실지 Center 위치는 조정되어 있고 Gate 위치는 바뀌가 되는 상황을 그려보자.) Gate는 Time Request 패킷을 모든 인터페이스를 통해 전송하게 되며 그중 하나에서 센터의 응답을 받게 된다.

예) timereq

Time Requested : Center[0] Interface[2]	; 주센터를 eth2에서 찾은 경우

Time Requested : Center[0] Interface [-1]	; 센터를 못 찾은 경우로 서비스 센터 프로그램을 기동시켰는지, 라우팅 경로는 이상이 없는지 확인한다. 마지막으로 센터로그에서 Gate가 보낸 Time Request 메시지에서 Hash 값 오류가 나타나면 새로 IC Card를 발급하여 Gate로 주입한다.

# traceroute

명령어 : traceroute

사용법 : traceroute

설 명 : 기존 Linux의 traceroute 명령어와 동일하다.

# trap_buf

명령어 : trap_buf

사용법 : trap_buf

설 명 : memory violation와 같은 trap이 발생 할 때 모니터 메시지를 콘솔 뿐 아니라 flash memory에 object id 14번으로 저장한다. 따라서  dump 메시지를 분석하여 코드를 수정하게 된다.

예) trap_buf

OS version 2.2.13 #4039 Fri Oct 19 13:42:56 KST 2001

Version:@$#@@V1.5.1.

compile :!USE_NEIGH RAW_UDP RAW_L2TP_SEND !ASYNC_CRYPT L2TP_NOFRAG !ADJUST_MSS S

upport_RNI MANUAL_IPSEC K4_AUTH PSKEY USER_LIMIT ACCEPT_MULTICAST !ANONYMOUS_L2T

Time:2001/10/19 17:13:01 uptime=(0d/0h/38m/27s)

address: 53504428 nip:c00ba824 code: 40000000 604 tlb&htab miss data

c00ba81c:       4e 80 00 21     blrl

c00ba820:       48 00 00 a4     b       0xc00ba8c4

c00ba824:       a0 1d 00 08     lhz     r0,8(r29)

c00ba828:       2c 00 00 04     cmpwi   r0,4

c00ba82c:       7c 09 03 78     mr      r9,r0

c00ba830:       40 82 00 3c     bne     0xc00ba86c

c00ba834:       a0 1d 00 0a     lhz     r0,10(r29)

c00ba838:       2c 00 00 04     cmpwi   r0,4

c00ba83c:       40 82 00 30     bne     0xc00ba86c

c00ba840:       80 1e 00 04     lwz     r0,4(r30)

c00ba844:       3d 20 c0 1b     lis     r9,-16357

page fault in interrupt handler, addr=53504428

NIP: C00BA824 XER: 00000000 LR: C00BA784 REGS: c02b7ad0 TRAP: 0300

MSR: 00009032 EE: 1 PR: 0 FP: 0 ME: 1 IR/DR: 11

TASK = c02b6000[2] 'ma' mm->pgd c0156000 Last syscall: -1

last math 00000000

GPR00: 00000000 C02B7B80 C02B6000 00000528 C014264C 00000528 00000002 00000010

GPR08: C049D902 00000000 C00A9B64 C02B7A5C 84800042 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF

GPR16: FFFFFFFF 00000026 C400BAC8 00000001 00000000 00000004 00000000 00000528

GPR24: 00000000 C049D902 C049D8EE 00000000 C049B360 53504420 C400F488 C65C31BC

NIP: C00BA824 XER: 00000000 LR: C00BA784 REGS: c02b7ad0 TRAP: 0300

MSR: 00009032 EE: 1 PR: 0 FP: 0 ME: 1 IR/DR: 11

TASK = c02b6000[2] 'ma' mm->pgd c0156000 Last syscall: -1

last math 00000000

GPR00: 00000000 C02B7B80 C02B6000 00000528 C014264C 00000528 00000002 00000010

GPR08: C049D902 00000000 C00A9B64 C02B7A5C 84800042 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF

GPR16: FFFFFFFF 00000026 C400BAC8 00000001 00000000 00000004 00000000 00000528

GPR24: 00000000 C049D902 C049D8EE 00000000 C049B360 53504420 C400F488 C65C31BC

Call backtrace:

C00BA784 C00A9B70 C00A956C C00A8AAC C0049634 C002B04C C001B5D4

C0003BE8 C00CBEB0 C00C7654 C00C64A4 C00C6320 C00C32BC C00C2900

C0009154 C04FDA60 C0596C80 C05E0CC0 C04A6220 C04A6380 C05D2C80

C05ACC60 C05EB780 C05EBA40 C04FDBC0 C04DB180 C05EB0A0 C0596DE0

C0492CC0 C02DE480 C04921C0 C0492320 C04C05E0

<0>Kernel panic: kernel access of bad area pc c00ba824 lr c00ba784 address 53504

428 tsk ma/2

<0>In interrupt handler - not syncing

<0>Rebooting in 180 seconds..

# tunnel

명령어 : tunnel

사용법 :  tunnel [show,discon,conn,map,incom,outgo,hello,zlb,private] ip|id

설 명 : l2tp 관련된 터널 정보를 출력한다.

# upgrade

명령어 : upgrade

사용법 : upgrade [0,1,2,3]

설 명 : 펌웨어를 upgrade 할 때 사용한다. 우선 Gate에 upgrade daemon를 기동시키고 네트웍을 펌웨어 파일을 전송하면 이미지를 받은 다음 flash rom에 이미지를 write한다.

upgrade는 UDP 프로토콜 Port 9876을 사용한다. upgrade는 보안정책에 적용받지 않음을 유의한다.

예) upgrade 0

Firmware Upgrade

Index         : 0x1

Name          : firm011016-1057

Start Address : 0x00000000

Image size    : 1817100 bytes

0번 네트웍 인터페이스로 펌웨어 이미지를 받아 Flash ROM을 업그레이드 한다. 변경된 이미지로 동작하려면 시스템을 리셋시킨다.

# version

명령어 : version

사용법 : version

Gate 펌웨어 version 정보 및 컴파일 날짜, compile option 정보를 표시한다.